Pergunte ao Euca Expert /  Ask the Euca X  Pert

Perguntas: / Questions

___________________________________________________

Pergunta nº: 170 /Question nº: 170

Título: /Title: Poder calorífico de cavacos de eucalipto.

Por: / By: Luiz H. Tápia

E-mail:  luiz.tapia@eucatex.com.br

Questão: /Question:

Celso, boa tarde! Necessito saber se existe alguma norma sobre testes de poder calorífico em cavacos de eucalipto? Estamos precisando realizar este teste devido utilizarmos os cavacos como biomassa.

Grato.

________________________________________________

Resposta por Celso Foelkel: / Answer by Celso Foelkel:

Caro Luiz, as determinações de poder calorífico de cavacos e de qualquer outro combustível devem ser realizadas em bombas calorimétricas específicas para se determinar essa propriedade do combustível. Como o equipamento é em geral pouco utilizado nas empresas do setor florestal, em geral manda-se o material para avaliações em institutos como o IPT/SP ; INT/RJ ; CIENTEC/RS e outros afins. A Petrobrás também poderia ser acionada a colaborar, conforme as relações que existam entre sua empresa e esse fornecedor de combustível.
Tenha muito cuidado na interpretação dos resultados, pois em geral, as análises são apresentadas com base em peso absolutamente seco de material. Por essa forma, o poder calorífico inferior de madeira de eucalipto é de aproximadamente 4200 a 4400 kcal/kg de madeira absolutamente seca. Entretanto, na vida real a madeira sempre possui umidade e ela consome energia da combustão para ser evaporada e depois ser expelida com os gases quentes da chaminé. Por isso, muita atenção, faça as correções para encontrar o valor da energia útil que pode estar contida na sua biomassa na umidade em que ela se apresentar. E mais, refira-se a um peso definido e a uma umidade bem esclarecida, como por exemplo, 1850 kcal por tonelada de biomassa a 50% de umidade.

Um abraço

Celso Foelkel

__________________________________________________

Outros Comentários:  /  Other Comments:

Por: / By:

E-mail:

___________________________________________________