Pergunte ao Euca Expert /  Ask the Euca X  Pert

Perguntas: / Questions

___________________________________________________

Pergunta nº: 324 /Question nº: 324

Título: /Title: Incrustações e gestão do cálcio.

Por: / By: Danyella Oliveira Perissotto

E-mail:  danyella@am.ripasa.com.br

Questão: /Question:

Celso, estou escrevendo para saber se você conhece algum artigo ou tem alguma referência a respeito de qual valor de cálcio na madeira seria crítico em termos de incrustação.
Aguardo um retorno.
Um abraço,
Danyella Oliveira Perissotto

_________________________________________________

Resposta por Celso Foelkel: / Answer by Celso Foelkel:

Danyella, a madeira é uma das principais fontes de ingresso de cálcio nas fábricas de celulose, mas ela não é a única. Enquanto a madeira de eucalipto possui teores de cálcio que variam entre 500 a 2.500 ppm base madeira seca, a casca das árvores possui um teor cerca de 8 a 10 vezes maior. A casca das árvores é riquíssima em cálcio, tendo teores entre 8.000 a 30.000 ppm. Isso mostra a importância de se promover um descascamento eficiente nas fábricas. Se estivermos com descascamento ineficiente, um teor de casca de 1 a 2% de casca base peso de cavacos estará levando muito cálcio ao seu processo. Como o carbonato de cálcio é muito pouco solúvel em condições alcalinas e de alto pH, a tendência é ele se precipitar, se esse limite de solubilidade for ultrapassado. Uma das formas de se controlar seus filtrados é se avaliar o teor de carbonato de cálcio solubilizado e em suspensão. Com um bom livro de tabelas de solubilidades químicas, pode-se encontrar os valores de solubilidade do carbonato de cálcio para as condições de pH e temperatura praticadas na etapa de seu processo passível de incrustações. Esses valores costumam ser baixos, entre 3 a 5 mg/litro. Além disso, há ainda a adição de hidróxido de cálcio na caustificação, o que colabora para aumentar o teor de cálcio no processo. Portanto, você deve monitorar a madeira, a presença de casca na madeira e a qualidade de seus licores e filtrados.

Segue alguma literatura muito boa para sua leitura:

< http://www.atcp.cl/Revistas/Diciembre2004Modelacion.pdf >;
< http://www.atcp.cl/Revistas/Diciembre2004Incrustacion.pdf >; 
< http://www.patentstorm.us/patents/6235151-fulltext.html >;
< http://www.celuloseonline.com.br/imagembank/Docs/DocBank/Eventos/SV_2.pdf >;
< http://freepatentsonline.com/5509999.html >;
< http://www.freshpatents.com/Method-for-inhibiting-calcium-salt-scale-dt20041223ptan20040256070.php?type=description >.
Um abraço e boa sorte.
Celso

__________________________________________________

Outros Comentários:  /  Other Comments:

Por: / By:

E-mail:

___________________________________________________