Pergunte ao Euca Expert /  Ask the Euca X  Pert

Perguntas: / Questions

___________________________________________________

Pergunta nº: 384 /Question nº: 384

Título: /Title: Influência do teor seco dos cavacos na determinação da densidade básica pelo método de máximo teor de umidade...

Por: / By: Denis Asbahr

E-mail:  denis.asbahr@vcp.com.br

Questão:  /Question:

Caro Celso

Como ainda não tive a oportunidade de falar contigo, te desejo muito sucesso na condução de sua vida pessoal e profissional em 2007.

Tenho uma dúvida que se refere à influência do teor seco dos cavacos na determinação da densidade básica pelo método de máximo teor de umidade.

Pesquisei um pouco e não consegui encontrar nenhum trabalho laboratorial que demonstre se esse fenômeno acontece ou não. Na sua opinião isso é possível?

No meu ponto de vista, e no de algumas pessoas com quem já conversei, acreditamos que o método elimine completamente a influência da presença da água nos cavacos.

Como poderia planejar e, testar isso em laboratório a partir de uma amostra de cavacos?

Denis Asbahr

_________________________________________________

Resposta por Celso Foelkel: / Answer by Celso Foelkel:

Dennis, bom dia. Agradeço seu e-mail, é sempre bom receber mensagens de bons amigos.

Em relação ao método do máximo teor de umidade, é fundamental que os cavacos estejam como o nome diz, em seu máximo teor de umidade. Quando os cavacos passam por uma secagem, até em equilíbrio com o ar (por exemplo, secar ao sol ou em estufa), há efeito do conhecido fenômeno da histerese, sendo que a rehidratação será dificultada, os cavacos absorverão menos água. É sempre melhor hidratar os cavacos úmidos, tirando as amostras logo após o corte das árvores (eu mesmo recomendo que se tomem os discos no momento do corte da árvore e se coloquem os mesmos em sacos plásticos para uso imediato para a determinação da densidade, quer pelo máximo teor de umidade ou balança hidrostática). Caso você tenha problemas com pré-secagem dos seus cavacos, não há problema, use os cavacos, mas adote a técnica da balança hidrostática, que não tem necessidade de peso da madeira em seu máximo teor de umidade, mas apenas do volume verde (ou volume de água deslocado medido pela técnica da balança hidrostática). Em ambos os casos, o peso seco dos cavacos será o mesmo.

Um abraço e sucessos

Celso Foelkel

__________________________________________________

Outros Comentários:  /  Other Comments:

Por: / By:

E-mail:

___________________________________________________