Pergunte ao Euca Expert /  Ask the Euca X  Pert

www.eucalyptus.com.br

###### www.celso-foelkel.com.br

Perguntas: / Questions

___________________________________________________

Pergunta nº: 488 /Question nº: 488

Título: /Title: Calor da madeira queimada em caldeiras.

Por: / By: Amadeu Teloeken

E-mail: amadeuteloeken@hotmail.com

Questão:  /Question:

Boa noite, já estive pesquisando, mas até o presente momento não consegui encontrar a resposta.

Quem sabe você poderia me ajudar:

Preciso saber a diferença de calor produzido pela queima do Cavaco de Eucalipto em relação ao Eucalipto em metro.

Ficaria grato pela ajuda.

Amadeu Teloeken

_______________________________________________

Resposta por Celso Foelkel: / Answer by Celso Foelkel:

Amadeu, você está se referindo a que tipo de metro? Cúbico sólido ou estere? Com casca ou sem casca?

Celso

__________________________________________________

Outros Comentários:  /  Other Comments:

Por: / By: Amadeu Teloeken

E-mail: amadeuteloeken@hotmail.com

Em primeiro lugar, obrigado pela atenção.

Quero saber a quantidade a mais de calor produzida se transformar o Eucalipto em cavaco, isso em relação à queima do Eucalipto em tronco, com casca, simplesmente cortada em pedaços de metro para permitir a queima em fornos.

Amadeu.

___________________________________________________

Outros Comentários:  /  Other Comments:

Por: / By:  Celso Foelkel

E-mail: foelkel@via-rs.net

Amadeu, boa tarde. A madeira possui uma certa quantidade de calorias com base em seu material de constituição e em sua umidade. Como extrair bem esse calor é a missão dos equipamentos disponíveis para queima. Há caldeiras adaptadas para queimar cavacos e resíduos e há caldeiras de biomassa para queimar lenha. Dependendo da idade tecnológica da caldeira, ela terá maior ou menor eficiência de recuperar esse calor potencial que existe na madeira. O poder calorífico superior da madeira do eucalipto é de cerca de 4600 kcal/kg base absolutamente seca. O poder calorífico útil e inferior é de 4100 kcal/kg seco. Se a madeira estiver a 50% de umidade, esse valor de poder calorífico inferior para a ser de 1800 kcal/kg como tal, na umidade de 50%. Há caldeiras que conseguem ter eficiências de 85-90%, outras de 75 a 85 e há outras de muito menor capacidade de transformar esse calor em energia térmica (vapor). Em geral, as caldeiras de maior tecnologia incorporada queimam cavacos e não troncos. Se você tiver uma caldeira para troncos e decidir queimar cavacos nela, pode até ser pior o resultado, perdendo-se muito mais carbono sem queimar por arraste com os gases de exaustão. O que sugiro é que você avalie qual a eficiência esperada nas suas caldeiras e tente realmente obter o máximo delas em eficiência e não como é o caso de muitos que se contentam apenas em alimentar a caldeira sem sequer fazer um controle de qualidade da biomassa e sem medir a eficiência do equipamento gerador de calor.

Logo terei um capítulo inteiro em www.eucalyptus.com.br sobre esse tema, aguarde.

Um abraço

Celso

__________________________________________________